(Товарный знак (если есть))

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА №

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:

ОБЪЕКТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ:

ЗАКАЗЧИК:

ЭКСПЕРТ:

ООО «Независимая консалтинговая компания»

г. Пермь, ул. Героев Хасана, 9а - 203

Директор                                                  /___________________/

М.П.

объем заключения – 43 листа,

в т.ч. приложения – 12  листов

СОДЕРЖАНИЕ:

I.	ВВОДНАЯ ЧАСТЬ	4

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ	5

Вопрос № 1.	6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ…………….……………………………....…………13

ПРИЛОЖЕНИЯ:

| Порядковый номер приложения | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | 7 |
| 2. |  | 1 |
| 3. |  | 3 |
| 4. |  | 15 |
| 5. |  | 9 |
| 6. |  | 1 |
| 7. |  | 1 |
| 8. |  | 1 |
|  | Всего приложений: | 45 |

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

      - СП 31-107-2004 «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий».

      - Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

      - ВСН 58-88(р) «Положение по организации и проведению реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий».

      - СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания».

      - Справочное пособие к СНиП 2.08.01-89* «Проектирование жилых зданий. Объемно – планировочные решения».

      - СНиП 2.04.05–91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

      - СНиП «Внутренний водопровод и канализация зданий».

      - СНиП «Внутренние санитарно – технические системы (с изменениями № 1)».

      - СНиП 21–01–97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений (с изменениями № 1, 2).

З А К Л Ю Ч Е Н И Е   Э К С П Е Р Т А

Заключение № __

Начало работы: __

Окончание работы: __

# ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

На основании Договора (Определения суда) № _______ от ____________ 2013 года проведена строительно-техническая (любая другая) экспертиза на наличие инженерных коммуникаций в подвале  многоквартирного жилого дома, расположенного  по адресу: г. Пермь, ул. _______, дом ____.

На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы:

- Являются ли подвальные помещения, расположенные в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Пермь, ул. ________, ___  техническим подвалом?

Производство экспертизы поручено эксперту:

  - ______________________, имеющему высшее строительное  образование и квалификационные аттестаты по сметной деятельности.

Документы, подтверждающие квалификацию эксперта, находятся в приложении к настоящему заключению.

# ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

- Описание объекта экспертизы:

В качестве объекта экспертизы рассматриваются нежилые помещения общей площадью _____ кв. метров в подвале многоквартирного жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. _________, дом ____ (помещения №№ 1-38 (нумерация принята согласно схеме подвала по состоянию на 26. 05. 1986 года)).

Конструктивные элементы здания:

- Фундамент – сборный железобетонный ленточный.

- Наружные и внутренние капитальные стены — кирпичные, толщиной 650 и 400 мм .

- Перегородки - деревянные из двухслойных щитов, оштукатуренные.

- Перекрытия над подвалом и лестничными клетками — сборные железобетонные.

- Перекрытия над остальными помещениями — деревянные утепленные по металлическим балкам.

- Кровля - из металлических листов по деревянным стропилам и обрешетке.

- Имеется водопровод, канализация, отопление, электроосвещение и газоснабжение.

Год постройки — 1959.

- Задачи экспертизы:

  - Определить наличие либо отсутствие инженерных коммуникаций в нежилых (подвальных) помещениях многоквартирного жилого дома.

  - Определить назначение инженерных коммуникаций (при их наличии) в нежилых (подвальных) помещениях многоквартирного жилого дома.

- Данные осмотра:

В результате осмотра объекта экспертизы, который производился ______ _____ 2013 года (Акт осмотра объекта экспертизы Приложение № 2), выявлено наличие в нежилых (подвальных) помещениях инженерных коммуникаций, обслуживающих более одного помещения в доме.

(Фотофиксация данных осмотра отражена в Приложении № 1).

Исследование проводилось путем изучения  представленных документов, методом натурного осмотра помещений с последующим сопоставлением полученных данных технической документации и требованиям нормативных документов, строительных норм и правил, утвержденных в установленном порядке.

Фиксация визуальных данных объекта экспертизы выполнена цифровой фотокамерой «_____________________».

- Результаты исследований:

## Вопрос № 1.

Являются ли подвальные помещения, расположенные в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Пермь, ул. __________, д. _____, техническим подвалом?

Термины и определения

Магистраль  (от латинского magistralis руководящий) — это основная, главная линия в системе какой-нибудь сети по отношению к исходящим от нее второстепенным.

Бойлерная — это помещение для бойлера.

Бойлер — это водонагревающее устройство в системе снабжения теплом и горячей водой.

Этаж технический — это этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; может быть расположен в нижней (техническое подвал), верхней (технический чердак) или в средней частях здания.

Краткие сведения об инженерных коммуникациях и оборудовании.

Под определением «инженерные сети (системы, коммуникации)» понимаются системы, обеспечивающие жизнедеятельность потребителей: населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий.

К внутренним коммуникациям относятся:

- системы электроснабжения (домовые сети напряжением 380 В и ниже);

- системы теплоснабжения (системы горячего водоснабжения и отопления зданий и сооружений);

- системы водоснабжения и водоотведения (системы водоснабжения и канализации зданий и сооружений);

- системы вентиляции и кондиционирования воздуха (жилых и общественных зданий и сооружений и объектов инженерного обеспечения);

- системы газоснабжения (предохранительные клапаны, счетчики, газопроводы  т.д.);

- сети связи (телефонная сеть, структурированная кабельная система, система автоматизированного диспетчерского управления, система контроля доступа, система визуализации).

Под определением «инженерное оборудование» понимается совокупность механизмов, устройств, приборов, необходимых для работы и эксплуатации инженерных сетей.

Ответ на вопрос.

В день натурного осмотра специалисту для обследования представлены все нежилые помещения №№ 1-38 общей площадью  _______ кв. метров, расположенные в подвале многоквартирного жилого дома по адресу:  г. Пермь, ул. _________,   д. ________ (нумерация принята согласно схеме подвала, составленной по состоянию обследования на 26. 05. 1986 года).

Для изучения эксперту были представлены копии документов на многоквартирный жилой дом № ______ по улице _________, а именно:

- Копия технического паспорта домовладения №_____ по ул. _________ по состоянию на 20 июня 2000 года (Приложение № 3);

- Копия технического паспорта здания (строения) №_____ по ул. _________ по состоянию на 20 июня 2000 года (Приложение № 4);

- Копия технического паспорта на жилой дом и земельный участок по ул. _________ №_____ по состоянию на 14 февраля 1994 года (Приложение № 5);

- Копия схемы подвала жилого дома №_____ по ул. _ по состоянию на 26.05.1986 года (Приложение № 6);

- Копия регистрационного удостоверения на право собственности ___________ из инвентарного дела №________ (Приложение № 7);

- Свидетельство о государственной регистрации права от ____________ года  серия АА № ______________ (Приложение № 8).

Согласно данным документам исследуемые нежилые помещения №№ 1-38 общей площадью ______ кв. метров многоквартирного жилого дома по адресу:  г. Пермь, ул. ____________, д. ____ (нумерация принята согласно схеме подвала, составленной по состоянию обследования на 26. 05. 1986 года) размещены в подвале дома.

При  натурном осмотре экспертом было установлено, что во всех нежилых помещениях подвала №№ 1-38 общей площадью ______ кв. метров размещены инженерные коммуникации: магистральные трубопроводы отопления (со стояками и запорно-регулирующей арматурой), холодного и горячего водоснабжения (со стояками и запорно-регулирующей арматурой); трубопроводы водоотведения (со стояками, ревизиями и выпусками);  домовые сети электроснабжения  для снабжения дома соответственно: отоплением, холодной и горячей водой, канализацией, электроэнергией. Так же в состав нежилых помещений №№ 15-18 входит помещение бойлерной №17 и помещение электрощитовой, расположенной под лестничной клеткой.

Краткая характеристика инженерных коммуникаций и оборудования дома.

Система отопления – однотрубная с верхней разводкой подачи теплоносителя.

В подвале дома горизонтальный трубопровод отопления (обратный), расположен вдоль наружных стен на высоте 1,2 – 1,6 м от уровня пола подвала. На горизонтальных трубопроводах отопления имеются стояки (обратные) с запорно-регулирующей арматурой. Трубопроводы изолированы.

Система холодного и горячего водоснабжения – из стальных (лежаки) и полипропиленовых труб (стояки).

В подвале дома горизонтальные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения расположены на высоте 1,8 — 2,2 м от уровня пола подвала и закреплены к стенам и потолку при помощи  кронштейнов. На горизонтальных трубопроводах холодного и горячего водоснабжения имеются стояки с запорно-регулирующей арматурой. Трубопроводы частично изолированы трубчатой изоляцией из вспененного полиэтилена.

Горячая вода в системе горячего водоснабжения нагревается бойлером, расположенным в помещении «бойлерной».

Система водоотведения (бытовая канализация) – самотечная, выполнена из чугунных и полиэтиленовых труб.

Выпуски канализации расположены в бетонном полу подвала.

Система электроснабжения – домовые сети электроснабжения.

Электрощиты и коммутационные устройства расположены в помещении электрощитовой в подвале. Электропроводка по подвалу проложена в металлических трубах и гофрорукавах на высоте 2,7 — 3,0 м от уровня пола подвала.

Техническое назначение трубопроводов, стояков, запорно-регулирующей арматуры, оборудования и электрических сетей, расположенных в подвальных помещениях №№ 1-38 общей площадью _______ кв. метров.

- Циркуляция отопления в квартирах и в нежилых помещениях, расположенных в доме.

- Регулировка системы отопления, то есть закрытие (открытие) запорной арматуры на период профилактических ремонтов и при аварийных ситуациях.

- Нагрев горячей воды для системы горячего водоснабжения.

- Подача холодной и горячей воды на водоразборные устройства квартир и нежилых помещений, расположенных в доме.

- Регулировка системы холодного  водоснабжения, то есть закрытие (открытие) запорной арматуры на период профилактических ремонтов и при аварийных ситуациях.

- Отвод хозяйственно-бытовых стоков в наружную канализационную сеть, прочистка трубопровода.

- Подача электроэнергии в  квартиры и нежилые помещения, расположенные в доме.

Таким образом, исходя из данных натурного осмотра и изучения представленных  документов, экспертом выявлено наличие инженерных коммуникаций и инженерного оборудования, обслуживающих более одного помещения в многоквартирном доме по адресу: г. Пермь, ул. __________, дом № ______ во всех нежилых помещениях №№ 1-38 общей площадью _______ кв. метра, расположенных в подвале указанного многоквартирного дома  (нумерация принята согласно схемы, составленной  по состоянию обследования на 26. 05. 1986 года), а именно:

- Магистральный трубопровод системы холодного  водоснабжения со стояками и арматурой.

- Магистральный трубопровод системы горячего  водоснабжения со стояками и арматурой.

- Бойлер.

- Трубопровод водоотведения (канализации) со стояками, ревизиями и выпусками.

- Магистральный трубопровод системы отопления (обратный) со стояками и арматурой.

- Линии электроснабжения – электрические провода и кабели, электрощиты и коммутационные устройства.

Исходя из данных технических паспортов на многоквартирный жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. ___________, исследуемые помещения расположены в подвальном этаже (в нижней части дома) в габаритах жилого дома. Подвал по объемно-планировочному и конструктивному решению является неотъемлемой частью этого дома.

Высота помещений — по замерам эксперта составляет от 3,0 м, а по данным технического паспорта от 21. 07. 1998 года — 2, 98 м.

Помещения имеют между собой сообщение через проемы. Во всех помещениях организовано искусственное освещение с помощью светильников с люминесцентными лампами и лампами накаливания.

В исследовании специалистом определено, что в помещениях №№ 1-38 общей площадью _______ кв. метра имеются инженерные коммуникации и инженерное оборудование (магистральный трубопровод систем: отопления (стояки с арматурой); водоснабжения (стояки с арматурой); водоотведения (стояки с ревизиями и выпуск); линий электроснабжения дома (кабели и провода).  Эти помещения взаимосвязаны по месторасположению между собой и не могут рассматриваться отдельно.

Исследуемое здание представляет собой жилой дом, состоит из жилой части  и нежилой – данный объект является единым комплексом. Элементами благоустройства данного объекта являются:

- центральное отопление;

- центральное водоснабжение холодной и горячей водой;

- центральная канализация;

- электроснабжение.

В виду того, что объект является единым комплексом, инженерные коммуникации устроены для всего здания.

Согласно данных натурного обследования прокладка коммуникаций выполнена следующим образом:

- по помещениям подвального этажа проложены коммуникации, осуществляющие снабжение дома  элементами благоустройства;

- от нижней горизонтальной разводки общих для всего здания коммуникаций осуществляется снабжение холодной водой, циркуляция отопления и водоотведение жилой и нежилой частей дома по вертикальным трубопроводам (стоякам) и горизонтальным — выпускам.

- от электрощитов и линий электроснабжения осуществляется подача электроэнергии к коммутационным устройствам, а далее в квартиры и нежилые помещения дома.

Таким образом, трубопроводы систем отопления, холодного водоснабжения, водоотведения (канализации) и, находящаяся на них запорная арматура, а также линии электроснабжения,  расположенные в подвальном помещении дома ______ по улице __________________ г. Перми, предназначены для обеспечения квартир и нежилых помещений данного дома всеми видами благоустройства.

На основании выше изложенного можно заключить, что :

Подвальные помещения  №№ 1-38 площадью _______  кв. метров согласно техническим паспортам предназначены для обслуживания более одного помещения в доме по адресу: г. Пермь, ул. _______________________. В данном составе помещений специалистом определено, что подвальные помещения являются техническими.

А также согласно техническим характеристикам (техническим паспортам  и СП31-107-2004 «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий») исследуемые нежилые помещения, расположенные в подвале по адресу: г. Пермь, ул. ____________________, по типу являются встроенными и необособленными, расположены в нижней части дома. Назначение помещений по техническим паспортам  дома (Приложения №№ 3-6), регистрационному удостоверению (Приложение № 7) и свидетельству о государственной регистрации права собственности (Приложение №8) определено как «подвальные помещения».

Выводы по данному вопросу приведены в заключение экспертизы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

В результате проведенной экспертизы по определению назначения нежилых помещений №№ 1-38 общей площадью _______ кв. м. в подвале многоквартирного жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. ____________, дом ______  экспертом дано ниже следующее заключение.

## Вопрос № 1.

Являются ли подвальные помещения, расположенные в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Пермь, ул. _____________, д. ______, техническим подвалом?

Экспертом выявлено наличие инженерных коммуникаций и инженерного оборудования, обслуживающих более одного помещения в многоквартирном доме по адресу: г. Пермь, ул. _________, дом № _____ во всех нежилых помещениях №№ 1-38 общей площадью ______ кв. метров, расположенных в подвале указанного многоквартирного дома, а именно:

- Магистральный трубопровод системы холодного  водоснабжения со стояками и арматурой.

- Магистральный трубопровод системы горячего водоснабжения со с стояками и арматурой.

- Бойлер.

- Трубопровод водоотведения (канализации) со стояком, ревизией и выпуском.

- Магистральный трубопровод системы отопления (обратный) со стояками и арматурой.

- Домовые линии электропередач с электрощитами и коммутационными устройствами.

Подвальные помещения  №№ 1-38 площадью _____ кв. метров предназначены для обслуживания более одного помещения в доме по адресу: г. Пермь, ул. ___________,  ______ и в настоящий момент имеют техническое назначение, то есть являются техническим подвалом.

Эксперт: