Актуальность: Действующий

ГОСТ 18311-80

Группа Е00

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

Термины и определения основных понятий

Electrical products. Terms and definitions of basic concepts

MКC 01.040.29 
ОКСТУ 3301, 3401, 3501

Дата введения 1982-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.12.80 N 6180

3. ВЗАМЕН ГОСТ 18311-72

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 19431-84 | Табл.1 п.5 |
| ГОСТ 19880-74 | Табл.1 пп.7, 61 |

5. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в мае 1982 г., марте 1989 г. (ИУС 9-82, 7-89)
     
     
     Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области электротехнических изделий.
     
     Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу деятельности по стандартизации или использующих результаты этой деятельности.

1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл.1.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. 
     
     Применение терминов - синонимов стандартизованного термина не допускается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в табл.1 в качестве справочных и обозначены пометой "Ндп.".

2.1. Для отдельных стандартизованных терминов в табл.1 приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

2.2. Приведенные определения можно, при необходимости, изменить, вводя в них производные признаки, раскрывая значение используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определенного понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

2.3. В табл.1 в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на английском языке.

3. Алфавитные указатели содержащихся в стандарте терминов на русском и английском языках приведены в табл.2-3.

4. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом. 
     
     (Измененная редакция, Изм. N 2).

Таблица 1

| Термин |  | Определение |
| --- | --- | --- |
| Общие понятия |  |  |
| 1. Электротехническое изделие |  | Изделие, предназначенное для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии |
| (Измененная редакция, Изм. N 1, 2). |  |  |
| 1a. Электротехническое устройство Electric device |  | Совокупность взаимосвязанных электротехнических изделий, находящихся в конструктивном и (или) функциональном единстве, предназначаемая для выполнения определенной функции по производству или преобразованию, передаче, распределению или потреблению электрической энергии |
| (Введен дополнительно, Изм. N 2). |  |  |
| 2. Электрооборудование Electrical equipment |  | Совокупность электротехнических устройств, объединенных общими признаками. Примечание. Признаками объединения в зависимости от задачи могут быть: назначение, например, технологическое; условия применения, например, тропическое; принадлежность к объекту, например, станку, цеху |
| 3. Источник электрической энергии Electric energy source Источник |  | Электротехническое изделие (устройство), преобразующее различные виды энергии в электрическую энергию |
| 4. Преобразователь электрической энергии Convertor Преобразователь электроэнергии |  | Электротехническое изделие (устройство), преобразующее электрическую энергию с одними значениями параметров и (или) показателей качества в электрическую энергию с другими значениями параметров и (или) показателей качества. Примечание. Преобразование параметров может осуществляться по роду тока, напряжению, частоте, числу фаз, фазе напряжения |
| 2-4. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2). |  |  |
| 5. Приемник электрической энергии |  | По ГОСТ 19431 |
| 6. Блокирование в электротехническом изделии (устройстве) Ндп. Блокировка |  | Осуществление логической функции запрета в электротехническом изделии (устройстве) |
| (Измененная редакция, Изм. N 1). |  |  |
| 7. Электрическая цепь Electric circuit |  | По ГОСТ 19880* |
| ________________ * На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52002-2003 (здесь и далее). |  |  |
| (Измененная редакция, Изм. N 2). |  |  |
| 8. Силовая электрическая цепь Силовая цепь |  | Электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче основной части электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями параметров |
| (Измененная редакция, Изм. N 1). |  |  |
| 9. Вспомогательная цепь электротехнического изделия (устройства) Auxiliary circuit Вспомогательная цепь |  | Электрическая цепь различного функционального назначения, не являющаяся силовой электрической цепью электротехнического изделия (устройства) |
| 10. Электрическая цепь управления Control circuit Цепь управления |  | Вспомогательная цепь электротехнического изделия (устройства), функциональное назначение которой состоит в приведении в действие электрооборудования и (или) отдельных электротехнических изделий или устройств или в изменении значений их параметров |
| 11. Электрическая цепь сигнализации Цепь сигнализации |  | Вспомогательная цепь электротехнического изделия (устройства), функциональное назначение которой состоит в приведении в действие сигнальных устройств |
| 12. Электрическая цепь измерения Цепь измерения |  | Вспомогательная цепь электротехнического изделия (устройства), функциональное назначение которой состоит в измерении и (или) регистрации значений параметров и (или) получении информации измерений электротехнического изделия (устройства) или электрооборудования |
| 13. Электрическая цепь защиты Цепь защиты |  | Вспомогательная цепь электротехнического изделия (устройства), функциональное назначение которой состоит в приведении в действие электрической защиты электротехнического изделия (устройства) или электрооборудования |
| 14. Коммутация электрической цепи Ндп. Коммутирование |  | Процесс переключений электрических соединений элементов электрической цепи, выключения полупроводникового прибора |
| 9-14. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2). |  |  |
| Виды электротехнических изделий, электротехнических устройств, электрооборудования |  |  |
| 15. Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) общего назначения Ндп. Общепромышленное электротехническое изделие Электротехническое, изделие общего применения Электротехническое изделие нормального исполнения |  | Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), удовлетворяющее совокупности технических требований, общих для большинства случаев применения |
| 16. Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) специального назначения Ндп. Специальное электротехническое изделие Специализированное электротехническое изделие Электротехническое изделие специализированного назначения |  | Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), выполненное с учетом требований, специфических для определенного назначения или для определенных условий эксплуатации и (или) имеющее специальные рабочие характеристики и (или) специальную конструкцию |
| 15, 16. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2). |  |  |
| 17. Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) специализированного назначения |  | Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) специального назначения, приспособленное для применения только с одним определенным объектом |
| 18. Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) бытового назначения Ндп. Электротехническое изделие хозяйственного обихода |  | Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), предназначенное для бытовых целей, эксплуатация которого осуществляется необученным персоналом |
| (Измененная редакция, Изм. N 1). |  |  |
| 19. Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) народно-хозяйственного назначения |  | Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), выполненное с учетом требований народного хозяйства и населения, кроме предназначенного для экспорта или нужд обороны |
| (Измененная редакция, Изм. N 1, 2). |  |  |
| 20. Погружное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) |  | Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) специального назначения, предназначенное для эксплуатации в условиях погружения в жидкость |
| (Измененная редакция, Изм. N 1). |  |  |
| 21. Химически стойкое электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) Ндп. Химоустойчивое электротехническое изделие |  | Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) специального назначения, стойкое к воздействию химически агрессивных сред, предназначенное для эксплуатации в указанных средах или допускающее работу в этих средах |
| 22. Открытое электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) Ндп. Нормальное электротехническое изделие |  | Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), оболочка которого не имеет специальной защиты персонала от прикосновения к токоведущим или движущимся частям, находящимся внутри оболочки защиты от проникновения твердых инородных тел и (или) жидкости |
| 23. Защищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) |  | Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), снабженное оболочкой, обеспечивающее защиту персонала от прикосновения к токоведущим или движущимся частям, находящимся внутри оболочки, защиту от проникновения твердых инородных тел и (или) жидкости в количестве, вызывающем нарушение нормальной его работы |
| 24. Каплезащищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) |  | Защищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), выполненное так, что исключается попадание внутрь его оболочки капель |
| 25. Брызгозащищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) Ндп. Брызгонепроницаемое электротехническое устройство |  | Защищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), выполненное так, что исключается попадание внутрь его оболочки брызг, падающих под любым углом к вертикали |
| 26. Водозащищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) Ндп. Водонепроницаемое электротехническое изделие |  | Защищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), выполненное так, что при обливании его водой исключается ее попадание внутрь оболочки. Примечание. Обливание может производиться струей воды из шланга, волнами, кратковременным погружением в воду |
| 27. Пылезащищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) |  | Защищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), выполненное так, что исключается попадание внутрь его оболочки пыли |
| 21-27. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2). |  |  |
| 28. Пыленепроницаемое электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) |  | Защищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), выполненное так, что попадание пыли внутрь его оболочки исключено полностью |
| 29. Закрытое электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) |  | Защищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), выполненное с такой оболочкой, что возможность сообщения между его внутренним пространством и окружающей средой может иметь место только через неплотности соединений между частями электротехнического изделия (электротехнического устройства; электрооборудования) |
| 28, 29. (Измененная редакция, Изм. N 1). |  |  |
| 30. Герметичное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) Ндп. Непроницаемое электротехническое изделие Герметизированное электротехническое изделие Герметическое электротехническое изделие |  | Защищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), выполненное с такой оболочкой, что практически исключена возможность сообщения между его внутренним пространством и окружающей средой. Примечание. В зависимости от вида защиты различают непроницаемое к жидкости и газонепроницаемое электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) |
| (Измененная редакция, Изм. N 1, 2). |  |  |
| 31. Взрывозащищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) |  | Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) специального назначения, которое выполнено таким образом, что устранена или затруднена возможность воспламенения окружающей его взрывоопасной среды вследствие эксплуатации этого изделия |
| 32. Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) повышенной надежности против взрыва Ндп. Взрывонепроницаемое электротехническое изделие Искробезопасное электротехническое изделие |  | Взрывозащищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), в котором взрывозащита обеспечивается только в признанном нормальном режиме его работы. Примечание. Признанный нормальный режим работы приведен, где это необходимо, в стандартах на виды взрывозащиты электротехнического изделия |
| 33. Взрывобезопасное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) Ндп. Взрывонепроницаемое электротехническое изделие Искробезопасное электротехническое изделие |  | Взрывозащищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), в котором взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме работы, так и при признанных вероятных повреждениях, определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений средств взрывозащиты. Примечание. Признанные вероятные повреждения приведены, где это необходимо, в стандартах на виды взрывозащиты электротехнического изделия |
| 31-33. (Измененная редакция, Изм. N 1). |  |  |
| 34. Особовзрывобезопасное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) Ндп. Взрывонепроницаемое электротехническое изделие Искробезопасное электротехническое изделие | Взрывозащищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), в котором по отношению к взрывобезопасному электротехническому изделию приняты дополнительные средства взрывозащиты, предусмотренные стандартами на виды взрывозащиты |  |
| 35. Рудничное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) Ндп. Шахтное электротехническое изделие | Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) специального назначения, предназначенное для рудников, шахт, карьеров и горно-обогатительных предприятий |  |
| (Измененная редакция, Изм. N 1). |  |  |
| 36. Нормальное рудничное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) | Рудничное электротехническое изделие (электромеханическое устройство, электрооборудование), не имеющее видов взрывозащиты и содержащее все виды защиты, обеспечивающее надежность и безопасность его эксплуатации |  |
| (Измененная редакция, Изм. N 1, 2). |  |  |
| 37. Рудничное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) повышенной надежности против взрыва | Рудничное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), в котором взрывозащита обеспечивается только в признанном нормальном режиме его работы |  |
| 38. Рудничное взрывобезопасное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) | Рудничное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), в котором взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме работы, так и при признанных вероятных повреждениях, определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений средств защиты |  |
| 37, 38. (Измененная редакция, Изм. N 1). |  |  |
| 39. Рудничное особовзрывобезопасное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) | Рудничное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), в котором по отношению к взрывобезопасному электротехническому изделию приняты дополнительные средства взрывозащиты, предусмотренные стандартами на виды взрывозащиты |  |
| 40. Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) наружной установки | Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), предназначенное для эксплуатации вне помещений или сооружений (на открытом пространстве) |  |
| 41. Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) внутренней установки | Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), предназначенное для эксплуатации в помещениях или сооружениях |  |
| 40, 41. (Измененная редакция, Изм. N 1). |  |  |
| 42. Стационарное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) Fixed equipment | Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), предназначенное для эксплуатации без перемещения его относительно места установки |  |
| 43. Передвижное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) Portable equipment | Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), которое допускает перемещение от одного места установки к другому без нарушения его готовности к работе и (или) во время работы |  |
| 44. Переносное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) Hand-held equipment | Передвижное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), предназначенное для перемещения вручную или во вьюках, или которое можно переносить вручную в процессе работы |  |
| 42-44. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2). |  |  |
| 45. Наземное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) | Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), предназначенное для эксплуатации непосредственно на земле, на объектах, расположенных или перемещающихся на земле, или в подземных сооружениях |  |
| 46. Бортовое электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) | Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) специального назначения, предназначенное для эксплуатации на борту объекта, который размещается или перемещается в воздушной, безвоздушной или водной среде |  |
| 47. Электрооборудование летательного аппарата | Бортовое электрооборудование, предназначенное для эксплуатации на летательном аппарате. Примечание. В зависимости от вида летательного аппарата: самолета, вертолета или ракеты различают самолетное и ракетное электрооборудование |  |
| 48. Судовое электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) | Бортовое электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), предназначенное для эксплуатации на судах или плавучих средствах |  |
| 49. Тяговое электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) | Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) специального назначения, предназначенное для эксплуатации на электрическом подвижном составе рельсового и безрельсового транспорта |  |
| 50. Крановое электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) | Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) специального назначения, предназначенное для эксплуатации на подъемно-транспортных механизмах |  |
| 45-50. (Измененная редакция, Изм. N 1). |  |  |
| 51. Однофазное электротехническое устройство Single-phase device | Электротехническое устройство, предназначенное для включения в однофазную электрическую цепь и не предназначенное для преобразования числа фаз |  |
| 52. Многофазное электротехническое устройство Polyphase device Многофазное устройство | Электротехническое устройство, предназначенное для включения в многофазную систему электрических цепей. Примечание. В зависимости от числа фаз устройства называют трехфазными, шестифазными и т.д. |  |
| 51, 52. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2). |  |  |
| Части электротехнических изделий и устройств |  |  |
| 53. Фаза электротехнического изделия (устройства) Phase Фаза | Часть многофазного электротехнического изделия (устройства), предназначенная для включения в одну из фаз многофазной системы электрических цепей |  |
| 54. Блокировка электротехнического изделия (устройства) Interlocking device Ндп. Блокирование | Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения или ограничения выполнения операций одними частями изделия при определенных состояниях или положениях других частей изделия в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением |  |
| 53, 54. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2). |  |  |
| 55. Магнитная система электротехнического изделия (устройства) | Часть электротехнического изделия (устройства), представляющая совокупность ферромагнитных деталей, предназначенную для проведения в ней основной части магнитного потока |  |
| (Измененная редакция, Изм. N 1). |  |  |
| 56. Магнитопровод электротехнического изделия (устройства) Coil flux guide | Магнитная система электротехнического изделия (устройства) или совокупность нескольких ее частей в виде отдельной конструктивной единицы |  |
| 57. Сердечник электротехнического изделия (устройства) Magnetic core Ндп. Керн | Ферромагнитная деталь, на которой или вокруг которой расположена обмотка электротехнического изделия (устройства) |  |
| 56, 57. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2). |  |  |
| 58. Магнитный стержень электротехнического изделия (устройства) Стержень | Сердечник электротехнического изделия (устройства), имеющий форму призмы или цилиндра. Примечание. Термин применяется преимущественно для трансформаторов, магнитных усилителей, электромагнитов |  |
| (Измененная редакция, Изм. N 1). |  |  |
| 59. Ярмо электротехнического изделия (устройства) Yoke | Часть магнитной системы электротехнического изделия (устройства), на которой или вокруг которой обмотка не расположена |  |
| (Измененная редакция, Изм. N 1, 2). |  |  |
| 60. Полюс магнитопровода электротехнического изделия (устройства) Полюс | Часть магнитопровода, электротехнического изделия (устройства), которая предназначена для выхода рабочего магнитного потока в окружающую немагнитную среду или для его входа в магнитопровод из немагнитной среды |  |
| (Измененная редакция, Изм. N 1). |  |  |
| 61. Магнитная цепь | По ГОСТ 19880 |  |
| 62. Немагнитный зазор электротехнического изделия (устройства) Air gap Зазор | Промежуток в магнитной цепи электротехнического изделия (устройства), заполненный немагнитным материалом |  |
| 63. Обмотка электротехнического изделия (устройства) Winding | Совокупность определенным образом расположенных и соединенных витков или катушек, предназначенная для создания или использования магнитного поля, или для получения заданного значения сопротивления электротехнического изделия (устройства) |  |
| 64. Катушка обмотки электротехнического изделия (устройства) Electrical coil Катушка | Обмотка электротехнического изделия (устройства) или ее часть, выполненные в виде отдельной конструктивной единицы |  |
| 62-64. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2). |  |  |
| 65. Многофазная обмотка электротехнического изделия (устройства) | Обмотка электротехнического изделия (устройства), составляющая многофазную систему электрических цепей |  |
| (Измененная редакция, Изм. N 1). |  |  |
| 66. Обмотка фазы электротехнического изделия (устройства) Phase winding Ндп. Фазовая обмотка Фазная обмотка Фаза обмотки | Часть многофазной обмотки электротехнического изделия (устройства), которая предназначена для протекания одного из токов многофазной системы электрического токов* |  |
| ________________ * Соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. |  |  |
| 67. Демпферная обмотка электротехнического изделия (устройства) Damping winding Ндп. Демпфирующая обмотка Успокоительная обмотка | Обмотка электротехнического изделия (устройства), предназначенная для создания магнитодвижущей силы, противодействующей изменению магнитного потока, создаваемого другой обмоткой или постоянным магнитом |  |
| 66, 67. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2). |  |  |
| 68. Размагничивающая обмотка электротехнического изделия (устройства) | Обмотка электротехнического изделия (устройства), предназначенная для создания магнитодвижущей силы, уменьшающей магнитный поток, создаваемый другой обмоткой или постоянным магнитом |  |
| 69. Обмотка напряжения электротехнического изделия (устройства) | Обмотка электротехнического изделия (устройства), включаемая параллельно источнику питания и практически не изменяющая суммарного сопротивления цепи нагрузки |  |
| 70. Обмотка тока электротехнического изделия (устройства) | Обмотка электротехнического изделия (устройства), включаемая последовательно источнику питания и практически не изменяющая суммарного сопротивления цепи нагрузки |  |
| 68-70. (Измененная редакция, Изм. N 1). |  |  |
| 71. Оболочка электротехнического изделия (устройства) Enclosure | Часть или совокупность частей электротехнического изделия (устройства), окружающая его внутренние части и предназначенная для отделения их от внешней среды |  |
| 72. Электромагнитный экран электротехнического изделия (устройства) Electromagnetic screen | Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для изменения распределения напряженности магнитного поля в определенной части пространства, действие которой основано на использовании в ней вихревых токов |  |
| 73. Магнитный экран электротехнического изделия (устройства) Magnetic screen | Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для изменения распределения напряженности магнитного поля в определенной части пространства, действие которой основано на использовании высокой магнитной проницаемости ее материала |  |
| 74. Электростатический экран электротехнического изделия (устройства) Electric screen | Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для изменения распределения напряженности электрического поля в определенной части пространства |  |
| 71-74. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2). |  |  |
| 75. Табличка электротехнического изделия (устройства) Табличка Ндп. Шильдик Щиток | Часть электротехнического изделия (устройства), на которой расположены надписи и (или) знаки, содержащие информацию, относящуюся к изделию (устройству). Примечание. Табличку, содержащую номинальные данные, рекомендуется называть "паспортная табличка" |  |
| (Измененная редакция, Изм. N 1). |  |  |
| 76. Вывод электротехнического изделия (устройства) Terminal Вывод Ндп. Клемма | Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для электрического соединения его с другими изделиями (устройствами) |  |
| (Измененная редакция, Изм. N 1, 2). |  |  |
| Параметры, свойства и характеристики электротехнических изделий, электротехнических устройств и электрооборудования |  |  |
| 77. Номинальное значение параметра электротехнического изделия (устройства) Номинальный параметр | Значение параметра электротехнического изделия (устройства), указанное изготовителем, при котором оно должно работать, являющееся исходным для отсчета отклонений. Примечание. К числу параметров относятся, например, ток, напряжение, мощность |  |
| 78. Рабочее значение параметра электротехнического изделия (устройства) Рабочий параметр | Значение параметра электротехнического изделия (устройства), ограниченное допускаемыми пределами |  |
| 79. Наибольшее (наименьшее) рабочее значение параметра электротехнического изделия (устройства) Наибольший (наименьший) рабочий параметр | Допускаемый верхний (нижний) предел изменения рабочего значения параметра электротехнического изделия (устройства) |  |
| 80. Параметры холостого хода электротехнического изделия (устройства) | Параметры, характеризующие работу электротехнического изделия (устройства) в режиме холостого хода |  |
| 81. Параметры короткого замыкания электротехнического изделия (устройства) | Параметры, характеризующие работу электротехнического изделия (устройства) в режиме короткого замыкания |  |
| 77-81. (Измененная редакция, Изм. N 1). |  |  |
| 82. Перегрузка электротехнического изделия (устройства) Electric product overload | Превышение фактического значения мощности или тока электротехнического изделия (устройства) над номинальным значением. Примечание. Допускается с введением соответствующего пояснения оценивать перегрузку полным значением параметра, превышающим номинальное значение |  |
| 83. Сверхток в электротехническом изделии (устройстве) Overcurrent | Ток, значение которого превосходит наибольшее рабочее значение тока электротехнического изделия (устройства) |  |
| 84. Перенапряжение в электротехническом изделии (устройстве) Overvoltage | Напряжение между двумя точками электротехнического изделия (устройства), значение которого превосходит наибольшее рабочее значение напряжения |  |
| 85. Внешняя характеристика электротехнического изделия (устройства) External characteristic | Зависимость напряжения на выводах электротехнического изделия (устройства) от тока, протекающего через нагрузку, подключенную к этим выводам |  |
| 82-85. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2). |  |  |
| 86. Падающая внешняя характеристика электротехнического изделия (устройства) | Внешняя характеристика электротехнического изделия (устройства), отличающаяся тем, что с увеличением тока, протекающего через нагрузку, напряжение на выводах электротехнического изделия (устройства) уменьшается |  |
| 87. Мягкая внешняя характеристика электротехнического изделия (устройства) | Падающая внешняя характеристика электротехнического изделия (устройства), отличающаяся тем, что при изменении тока, протекающего через нагрузку от нуля до номинального значения, напряжение на выводах электротехнического изделия (устройства) значительно уменьшается |  |
| 88. Жесткая внешняя характеристика электротехнического изделия (устройства) | Внешняя характеристика электротехнического изделия (устройства), отличающаяся тем, что при изменении тока, протекающего через нагрузку от нуля до номинального значения, напряжение на выводах электротехнического изделия (устройства) практически не уменьшается |  |
| 89. Возрастающая внешняя характеристика электротехнического изделия (устройства) | Внешняя характеристика электротехнического изделия (устройства), отличающаяся тем, что с увеличением тока, протекающего через нагрузку, напряжение на выводах электротехнического изделия (устройства) увеличивается |  |
| 86-89. (Измененная редакция, Изм. N 1). |  |  |
| 90. Условия эксплуатации электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) Условия эксплуатации | Совокупность значений внешних воздействующих факторов, которые во время эксплуатации электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) могут на него влиять |  |
| (Измененная редакция, Изм. N 1, 2). |  |  |
| 91. Условия работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) Условия работы |  | Совокупность значений параметров электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования), характеризующих его работу в данный момент и при заданных условиях эксплуатации |
| 92. Условия применения электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) Условия применения |  | Совокупность условий эксплуатации и режима работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) |
| 93. Режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) Режим работы |  | Совокупность условий работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) за определенный интервал времени с учетом их длительности, последовательности, а также значений и характера нагрузки |
| 91-93. (Измененная редакция, Изм. N 1). |  |  |
| 94. Установившийся режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) Steady-state |  | Режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования), при котором значения всех параметров режима практически неизменны или изменяются периодически |
| 95. Переходный режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) Transient state of a sistem |  | Режим перехода от одного установившегося режима работы электротехнического изделия (электрооборудования) к другому |
| 96. Номинальный режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) Rating |  | Режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования), при котором значения каждого из параметров режима равны номинальным |
| 94-96. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2). |  |  |
| 97. Нормальный режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) Ндп. Рабочий режим |  | Режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования), характеризующийся рабочими значениями всех параметров |
| 98. Ненормальный режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) |  | Режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования), при котором значение хотя бы одного из параметров режима выходит за пределы наибольшего или наименьшего рабочего значения |
| 97, 98. (Измененная редакция, Изм. N 1). |  |  |
| 99. Режим холостого хода электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) Холостой ход |  | Режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) в ненагруженном состоянии, при котором потребление мощности определяется внутренними потерями |
| (Измененная редакция, Изм. N 1, 2). |  |  |
| 100. Режим короткого замыкания электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) Короткое замыкание |  | Режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования), при котором сопротивление его нагрузки практически равно нулю или электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) подключено к источнику питания и находится в заторможенном или заклиненном состоянии |
| 101. Режим нагрузки электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) Ндп. Нагрузка |  | Режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования), при котором происходит отдача мощности внешнему объекту |
| 100, 101. (Измененная редакция, Изм. N 1). |  |  |
| 102. Продолжительный режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) Continuouse duty Ндп. Длительный режим работы |  | Режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования), при котором работа с практически неизменной нагрузкой продолжается не менее, чем это необходимо для достижения электротехническим изделием (электротехническим устройством, электрооборудованием) практически неизменной установившейся температуры при практически неизменной температуре окружающей среды |
| 103. Кратковременный режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) Short-time duty |  | Режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования), при котором работа с практически неизменной нагрузкой, продолжающаяся менее, чем это необходимо для достижения электротехническим изделием (электротехническим устройством, электрооборудованием) практически неизменной установившейся температуры при практически неизменной температуре охлаждающей среды, чередуется с отключениями, во время которых оно успевает охладиться до температуры охлаждающей среды. Примечание. Настоящий термин не относится к электрооборудованию летательных аппаратов и электротехническим изделиям, входящим в его состав |
| 102, 103. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2). |  |  |
| 104. Прерывисто-продолжительный режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) |  | Режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования), при котором продолжительный режим работы чередуется с отключениями |
| (Измененная редакция, Изм. N 1). |  |  |
| 105. (Исключен, Изм. N 2). |  |  |
| 106. Повторно-кратковременный режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) Intermittent duty |  | Режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования), при котором работа с практически неизменной нагрузкой, продолжающаяся менее, чем необходимо для достижения электротехническим изделием (электротехническим устройством, электрооборудованием) установившейся температуры при практически неизменной температуре окружающей среды, чередуется с отключениями, во время которых оно не успевает охладиться до температуры охлаждающей среды |
| 107. Продолжительность включения электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) Duty ratio ПВ |  | Отношение времени пребывания во включенном состоянии электротехнического изделия (электротехнического изделия, электрооборудования), работающего в повторно-кратковременном режиме, к длительности цикла. Примечание. Продолжительность включения обычно выражается в процентах |
| 106, 107. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2). |  |  |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Таблица 2

| Термин | Номер термина |
| --- | --- |
| Блокирование | 54 |
| Блокирование в электротехническом изделии | 6 |
| Блокирование в электротехническом устройстве | 6 |
| Блокировка | 6 |
| Блокировка электротехнического изделия | 54 |
| Блокировка электротехнического устройства | 54 |
| Вывод | 76 |
| Вывод электротехнического изделия | 76 |
| Вывод электротехнического устройства | 76 |
| Зазор | 62 |
| Зазор электротехнического изделия немагнитный | 62 |
| Зазор электротехнического устройства немагнитный | 62 |
| Замыкание короткое | 100 |
| Значение параметра электротехнического изделия номинальное | 77 |
| Значение параметра электротехнического изделия рабочее | 78 |
| Значение параметра электротехнического изделия рабочее наибольшее | 79 |
| Значение параметра электротехнического изделия рабочее наименьшее | 79 |
| Значение параметра электротехнического устройства номинальное | 77 |
| Значение параметра электротехнического устройства рабочее | 78 |
| Значение параметра электротехнического устройства рабочее наибольшее | 79 |
| Значение параметра электротехнического устройства рабочее наименьшее | 79 |
| Изделие внутренней установки электротехническое | 41 |
| Изделие наружной установки электротехническое | 40 |
| Изделие нормального исполнения электротехническое | 15 |
| Изделие общего назначения электротехническое | 15 |
| Изделие общего применения электротехническое | 15 |
| Изделие специализированного назначения электротехническое | 17 |
| Изделие специализированного назначения электротехническое | 16 |
| Изделие специального назначения электротехническое | 16 |
| Изделие хозяйственного обихода электротехническое | 18 |
| Изделие электротехническое | 1 |
| Изделие электротехническое бортовое | 46 |
| Изделие электротехническое брызгозащищенное | 25 |
| Изделие электротехническое брызгонепроницаемое | 25 |
| Изделие электротехническое бытового назначения | 18 |
| Изделие электротехническое взрывобезопасное | 33 |
| Изделие электротехническое взрывобезопасное рудничное | 38 |
| Изделие электротехническое взрывозащищенное | 31 |
| Изделие электротехническое взрывонепроницаемое | 32, 33, 34 |
| Изделие электротехническое водозащищенное | 26 |
| Изделие электротехническое водонепроницаемое | 26 |
| Изделие электротехническое герметизированное | 30 |
| Изделие электротехническое герметическое | 30 |
| Изделие электротехническое герметичное | 30 |
| Изделие электротехническое закрытое | 29 |
| Изделие электротехническое защищенное | 23 |
| Изделие электротехническое искробезопасное | 32, 33, 34 |
| Изделие электротехническое каплезащищенное | 24 |
| Изделие электротехническое крановое | 50 |
| Изделие электротехническое наземное | 45 |
| Изделие электротехническое народнохозяйственного назначения | 19 |
| Изделие электротехническое непроницаемое | 30 |
| Изделие электротехническое нормальное | 22 |
| Изделие электротехническое общепромышленное | 15 |
| Изделие электротехническое особовзрывобезопасное | 34 |
| Изделие электротехническое особовзрывобезопасное рудничное | 39 |
| Изделие электротехническое открытое | 22 |
| Изделие электротехническое передвижное | 43 |
| Изделие электротехническое переносное | 44 |
| Изделие электротехническое повышенной надежности против взрыва | 32 |
| Изделие электротехническое повышенной надежности против взрыва рудничное | 37 |
| Изделие электротехническое погружное | 20 |
| Изделие электротехническое пылезащищенное | 27 |
| Изделие электротехническое пыленепроницаемое | 28 |
| Изделие электротехническое рудничное | 35 |
| Изделие электротехническое рудничное нормальное | 36 |
| Изделие электротехническое специализированное | 16 |
| Изделие электротехническое специальное | 16 |
| Изделие электротехническое стационарное | 42 |
| Изделие электротехническое судовое | 48 |
| Изделие электротехническое тяговое | 49 |
| Изделие электротехническое химически стойкое | 21 |
| Изделие электротехническое химоустойчивое | 21 |
| Изделие электротехническое шахтное | 35 |
| Источник | 3 |
| Источник электрической энергии | 3 |
| Катушка | 64 |
| Катушка обмотки электротехнического изделия | 64 |
| Катушка обмотки электротехнического устройства | 64 |
| Керн | 57 |
| Клемма | 76 |
| Коммутация электрической цепи | 14 |
| Коммутирование | 14 |
| Магнитопровод электротехнического изделия | 56 |
| Магнитопровод электротехнического устройства | 56 |
| Нагрузка | 101 |
| Обмотка демпфирующая | 67 |
| Обмотка успокоительная | 67 |
| Обмотка фазная | 66 |
| Обмотка фазовая | 66 |
| Обмотка фазы электротехнического изделия | 66 |
| Обмотка фазы электротехнического устройства | 66 |
| Обмотка электротехнического изделия | 63 |
| Обмотка электротехнического изделия демпферная | 67 |
| Обмотка электротехнического изделия многофазная | 65 |
| Обмотка электротехнического устройства | 63 |
| Обмотка электротехнического устройства демпферная | 67 |
| Обмотка электротехнического устройства многофазная | 65 |
| Обмотка напряжения электротехнического изделия | 69 |
| Обмотка напряжения электротехнического устройства | 69 |
| Обмотка тока электротехнического изделия | 70 |
| Обмотка тока электротехнического устройства | 70 |
| Обмотка электротехнического изделия размагничивающая | 68 |
| Обмотка электротехнического устройства размагничивающая | 68 |
| Оболочка электротехнического изделия | 71 |
| Оболочка электротехнического устройства | 71 |
| Параметр номинальный | 77 |
| Параметр рабочий | 78 |
| Параметр рабочий наибольший | 79 |
| Параметр рабочий наименьший | 79 |
| Параметры короткого замыкания электротехнического изделия | 81 |
| Параметры короткого замыкания электротехнического устройства | 81 |
| Параметры холостого хода электротехнического изделия | 80 |
| Параметры холостого хода электротехнического устройства | 80 |
| ПВ | 107 |
| Перегрузка электротехнического изделия | 82 |
| Перегрузка электротехнического устройства | 82 |
| Перенапряжение в электротехническом изделии | 84 |
| Перенапряжение в электротехническом устройстве | 84 |
| Полюс | 60 |
| Полюс магнитопровода электротехнического изделия | 60 |
| Полюс магнитопровода электротехнического устройства | 60 |
| Преобразователь электрической энергии | 4 |
| Преобразователь электроэнергии | 4 |
| Приемник электрической энергии | 5 |
| Продолжительность включения электрооборудования | 107 |
| Продолжительность включения электротехнического изделия | 107 |
| Продолжительность включения электротехнического устройства | 107 |
| Режим короткого замыкания электрооборудования | 100 |
| Режим короткого замыкания электротехнического изделия | 100 |
| Режим короткого замыкания электротехнического устройства | 100 |
| Режим нагрузки электрооборудования | 101 |
| Режим нагрузки электротехнического изделия | 101 |
| Режим нагрузки электротехнического устройства | 101 |
| Режим работы | 93 |
| Режим работы длительный | 102 |
| Режим работы электрооборудования | 93 |
| Режим работы электрооборудования кратковременный | 103 |
| Режим работы электрооборудования ненормальный | 98 |
| Режим работы электрооборудования номинальный | 96 |
| Режим работы электрооборудования нормальный | 97 |
| Режим работы электрооборудования переходный | 95 |
| Режим работы электрооборудования повторно-кратковременный | 106 |
| Режим работы электрооборудования прерывисто-продолжительный | 104 |
| Режим работы электрооборудования продолжительный | 102 |
| Режим работы электрооборудования установившийся | 94 |
| Режим работы электротехнического изделия | 93 |
| Режим работы электротехнического изделия кратковременный | 103 |
| Режим работы электротехнического изделия ненормальный | 98 |
| Режим работы электротехнического изделия номинальный | 96 |
| Режим работы электротехнического изделия нормальный | 97 |
| Режим работы электротехнического изделия перемежающийся | 105 |
| Режим работы электротехнического изделия переходный | 95 |
| Режим работы электротехнического изделия повторно-кратковременный | 106 |
| Режим работы электротехнического изделия прерывисто-продолжительный | 104 |
| Режим работы электротехнического изделия продолжительный | 102 |
| Режим работы электротехнического изделия установившийся | 94 |
| Режим работы электротехнического устройства | 93 |
| Режим работы электротехнического устройства кратковременный | 103 |
| Режим работы электротехнического устройства ненормальный | 98 |
| Режим работы электротехнического устройства номинальный | 96 |
| Режим работы электротехнического устройства нормальный | 97 |
| Режим работы электротехнического устройства перемежающийся | 105 |
| Режим работы электротехнического устройства переходный | 95 |
| Режим работы электротехнического устройства повторно-кратковременный | 106 |
| Режим работы электротехнического устройства прерывисто-продолжительный | 104 |
| Режим работы электротехнического устройства продолжительный | 102 |
| Режим работы электротехнического устройства установившийся | 94 |
| Режим рабочий | 97 |
| Режим холостого хода электрооборудования | 99 |
| Режим холостого хода электротехнического изделия | 99 |
| Режим холостого хода электротехнического устройства | 99 |
| Сверхток в электротехническом изделии | 83 |
| Сверхток в электротехническом устройстве | 83 |
| Сердечник электротехнического изделия | 57 |
| Сердечник электротехнического устройства | 57 |
| Система электротехнического изделия магнитная | 55 |
| Система электротехнического устройства магнитная | 55 |
| Стержень | 58 |
| Стержень электротехнического изделия магнитный | 58 |
| Стержень электротехнического устройства магнитный | 58 |
| Табличка | 75 |
| Табличка электротехнического изделия | 75 |
| Табличка электротехнического устройства | 75 |
| Устройство внутренней установки электротехническое | 41 |
| Устройство многофазное | 52 |
| Устройство наружной установки электротехническое | 40 |
| Устройство общего назначения электротехническое | 15 |
| Условия применения | 92 |
| Условия применения электрооборудования | 92 |
| Условия применения электротехнического изделия | 92 |
| Условия применения электротехнического устройства | 92 |
| Условия работы | 91 |
| Условия работы электрооборудования | 91 |
| Условия работы электротехнического изделия | 91 |
| Условия работы электротехнического устройства | 91 |
| Условия эксплуатации | 90 |
| Условия эксплуатации электрооборудования | 90 |
| Условия эксплуатации электротехнического изделия | 90 |
| Условия эксплуатации электротехнического устройства | 90 |
| Устройство специализированного назначения электротехническое | 17 |
| Устройство специального назначения электротехническое | 16 |
| Устройство электротехническое | 1a |
| Устройство электротехническое бортовое | 46 |
| Устройство электротехническое брызгозащищенное | 25 |
| Устройство электротехническое бытового назначения | 18 |
| Устройство электротехническое взрывобезопасное | 33 |
| Устройство электротехническое взрывобезопасное рудничное | 38 |
| Устройство электротехническое взрывозащищенное | 31 |
| Устройство электротехническое водозащищенное | 26 |
| Устройство электротехническое герметичное | 30 |
| Устройство электротехническое закрытое | 29 |
| Устройство электротехническое защищенное | 23 |
| Устройство электротехническое каплезащищенное | 24 |
| Устройство электротехническое крановое | 50 |
| Устройство электротехническое многофазное | 52 |
| Устройство электротехническое наземное | 45 |
| Устройство электротехническое народнохозяйственного назначения | 19 |
| Устройство электротехническое однофазное | 51 |
| Устройство электротехническое особовзрывобезопасное | 34 |
| Устройство электротехническое особовзрывобезопасное рудничное | 39 |
| Устройство электротехническое открытое | 22 |
| Устройство электротехническое передвижное | 43 |
| Устройство электротехническое переносное | 44 |
| Устройство электротехническое повышенной надежности против взрыва | 32 |
| Устройство электротехническое повышенной надежности против взрыва рудничное | 37 |
| Устройство электротехническое погружное | 20 |
| Устройство электротехническое пылезащищенное | 27 |
| Устройство электротехническое пыленепроницаемое | 28 |
| Устройство электротехническое рудничное | 35 |
| Устройство электротехническое рудничное нормальное | 36 |
| Устройство электротехническое стационарное | 42 |
| Устройство электротехническое судовое | 48 |
| Устройство электротехническое тяговое | 49 |
| Устройство электротехническое химически стойкое | 21 |
| Фаза | 53 |
| Фаза обмотки | 66 |
| Фаза электротехнического изделия | 53 |
| Фаза электротехнического устройства | 53 |
| Характеристика электротехнического изделия внешняя | 85 |
| Характеристика электротехнического изделия внешняя возрастающая | 89 |
| Характеристика электротехнического изделия внешняя жесткая | 88 |
| Характеристика электротехнического изделия внешняя мягкая | 87 |
| Характеристика электротехнического изделия внешняя падающая | 86 |
| Характеристика электротехнического устройства внешняя | 85 |
| Характеристика электротехнического устройства внешняя возрастающая | 89 |
| Характеристика электротехнического устройства внешняя жесткая | 88 |
| Характеристика электротехнического устройства внешняя мягкая | 87 |
| Характеристика электротехнического устройства внешняя падающая | 86 |
| Ход холостой | 99 |
| Цепь вспомогательная | 9 |
| Цепь защиты | 13 |
| Цепь защиты электрическая | 13 |
| Цепь измерения | 12 |
| Цепь измерения электрическая | 12 |
| Цепь магнитная | 61 |
| Цепь сигнализации | 11 |
| Цепь сигнализации электрическая | 11 |
| Цепь силовая | 8 |
| Цепь силовая электрическая | 8 |
| Цепь управления | 10 |
| Цепь управления электрическая | 10 |
| Цепь электрическая | 7 |
| Цепь электротехнического изделия вспомогательная | 9 |
| Цепь электротехнического устройства вспомогательная | 9 |
| Шильдик | 75 |
| Щиток | 75 |
| Экран электротехнического изделия магнитный | 73 |
| Экран электротехнического изделия электромагнитный | 72 |
| Экран электротехнического изделия электростатический | 74 |
| Экран электротехнического устройства магнитный | 73 |
| Экран электротехнического устройства электромагнитный | 72 |
| Экран электротехнического устройства электростатический | 74 |
| Электрооборудование | 2 |
| Электрооборудование бортовое | 46 |
| Электрооборудование брызгозащищенное | 25 |
| Электрооборудование бытового назначения | 18 |
| Электрооборудование взрывобезопасное | 33 |
| Электрооборудование взрывобезопасное рудничное | 38 |
| Электрооборудование взрывозащищенное | 31 |
| Электрооборудование внутренней установки | 41 |
| Электрооборудование водозащищенное | 26 |
| Электрооборудование герметичное | 30 |
| Электрооборудование закрытое | 29 |
| Электрооборудование защищенное | 23 |
| Электрооборудование каплезащищенное | 24 |
| Электрооборудование крановое | 50 |
| Электрооборудование летательного аппарата | 47 |
| Электрооборудование наземное | 45 |
| Электрооборудование народно-хозяйственного назначения | 19 |
| Электрооборудование наружной установки | 40 |
| Электрооборудование общего назначения | 15 |
| Электрооборудование особовзрывобезопасное | 34 |
| Электрооборудование особовзрывобезопасное рудничное | 39 |
| Электрооборудование открытое | 22 |
| Электрооборудование передвижное | 43 |
| Электрооборудование переносное | 44 |
| Электрооборудование повышенной надежности против взрыва | 32 |
| Электрооборудование повышенной надежности против взрыва рудничное | 37 |
| Электрооборудование погружное | 20 |
| Электрооборудование пылезащищенное | 27 |
| Электрооборудование пыленепроницаемое | 28 |
| Электрооборудование рудничное | 35 |
| Электрооборудование рудничное нормальное | 36 |
| Электрооборудование специализированного назначения | 17 |
| Электрооборудование специального назначения | 16 |
| Электрооборудование стационарное | 42 |
| Электрооборудование судовое | 48 |
| Электрооборудование тяговое | 49 |
| Электрооборудование химически стойкое | 21 |
| Ярмо электротехнического изделия | 59 |
| Ярмо электротехнического устройства | 59 |

(Измененная редакция, Изм. N 2).

АЛФАВИТНЫЕ УКАЗАТЕЛИ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ, АНГЛИЙСКОМ, ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ. (Исключены, Изм. N 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Таблица 3

| Термин | Номер термина |
| --- | --- |
| Air gap | 62 |
| Auxiliary circuit | 19 |
| Coil flux guide | 54 |
| Continuouse duty | 102 |
| Control circuit | 10 |
| Converter | 4 |
| Damping winding | 67 |
| Duty ratio | 107 |
| Electrical coil | 64 |
| Electrical equipment | 2 |
| Electric circuit | 7 |
| Electric device | 1a |
| Electric energy source | 3 |
| Electric product overload | 82 |
| Electric screen | 74 |
| Electromagnetice screen | 72 |
| Enclosure | 71 |
| External characteristic | 85 |
| Fixed equipment | 42 |
| Hand-held equipment | 44 |
| Interlocking device | 54 |
| Intermittent duty | 106 |
| Magnetic core | 57 |
| Magnetic screen | 73 |
| Overcurrent | 83 |
| Overvoltage | 84 |
| Phase | 53 |
| Phase winding | 66 |
| Polyphase device | 52 |
| Portable equipment | 43 |
| Rating | 96 |
| Short-time duty | 103 |
| Single-phase device | 51 |
| Steady-state | 94 |
| Terminal | 76 |
| Transient state of a sistem | 95 |
| Yoke | 59 |
| Winding | 63 |